FORMULARIO PÁGINA WEB PARA INSPECCION RESTITUCION
]VIVIENDAS FISCALES AREA IQUIQUE

Este formulario tiene como objetivo unificar criterios de inspección durante el proceso de la restitución de las viviendas fiscales, sea ésta durante el proceso de transbordo o restitución anticipada de la vivienda. Para tal efecto, el representante del BIENIQUE, quien cumplirá la función  de inspector, hará cumplir todas las exigencias señaladas en el presente formulario, de manera tal, que el morador o apoderado, debidamente autorizado por mensaje, efectúe las correcciones de las observaciones encontradas en los plazos máximos establecidos.

PLAZOS MÁXIMOS: (PARA ENTREGA DE VV.FF. CON PLAZO MÁXIMO 31 DE ENERO, DENTRO DE ESE PLAZO DEBEN ESTAR CONSIDERADOS LOS DIAS DE OBSERVACIONES, YA QUE EN FEBRERO SE ASIGNA VV.FF. A UN NUEVO MORADOR, OBJETO NO INCURRIR EN MULTAS)

1.- Primera inspección y con observaciones	: 05 (cinco) días corridos

2.- Segunda inspección y con observaciones	: 02 (dos) días corridos

3.- Última inspección aún con observaciones	: Restitución inmediata en las condiciones que                                                             	 	se encuentra la vivienda.

| 1.- | POBLACION |  |  | CASAS POB. TTE. SERRANO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.- | Nº BLOCK |  |  | NO CORRESPONDE |
| 3.- | Nº DEPTO. |  |  | NO CORRESPONDE |
| 4.- | DIRECCION |  |  | AV. ARTURO PRAT 5455, SECTOR BAJO MOLLE |
| 5.- | Nº CASA (1 A 29) |  |  |  |
| 6.- | REPRESENTANTE BIENIQUE (INSPECTOR) |  |  |  |
| 7.- | NOMBRE MORADOR O APODERADO Y FONO CONTACTO |  |  |  |
| 8.- | REPARTICION |  |  |  |
| 9.- | FECHA INSPECCION VIVIENDA |  |  |  |
| 10.- | FECHA REINSPECCION VIVIENDA |  |  |  |
| 11.- | FECHA FINAL REINSPECCION |  |  |  |
| USO INTERNO ASISTENCIA HABITACIONAL BIENIQUE: |  |  |  |  |  |
| 1.- |  | ALTA/BAJA DE LA VIVIENDA EN EL ESCALAFON NAVAL | CODIGO BAJA ALTA |  |
| 2.- |  | ALTA/BAJA GASTOS COMUNES | BAJA ALTA |  |

El proceso de inspección de una determinada vivienda se efectuará con el presente formulario, donde el inspector hará las anotaciones en las respectivas celdas aplicando siglas que indica: B: Bueno, C: Corregir, Ca: Cambiar, asimismo, efectuar las anotaciones en la celda de “Notas”,  indicando el lugar exacto de lo que hay que corregir o cambiar o señalar alguna anomalía que implique una corrección de mayor envergadura.

Se hace presente que toda observación de carácter no estructural posterior a la restitución de la vivienda y transcurridos 30 días después de la entrega al nuevo morador, será corregida por BIENIQUE y cuyos costos serán con cargo al morador restituyente.

| INSPECCIÓN |  | B | C | Ca | NOTAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIMER PISO: |  |  |  |  |  |  |
| A.- ACCESO PRINCIPAL: |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado puerta acceso principal pintada interior y exteriormente con óleo brillante blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar puerta acceso principal sin orificios, cerradura y bisagras en buen estado, limpias y sin pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar tope de puerta instalado y firme. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de ventanas, vidrios limpios y sin pinturas. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado interruptor timbre operativo. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado rieles de cortinas ventanas, limpios y libres de pintura, con sus 02 tiradores en cada riel. |  |  |  |  |
| B.- BAÑO PRIMER PISO: |  | B | C | Ca | NOTAS |  |
|  | Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo brillante blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar cerradura puerta acceso en buen estado, bisagras, limpia y sin pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar tope goma puerta instalada y firme. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del piso limpio y sin pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de enchufes operativos, limpios, y libre de pintura |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado luminarias operativas, limpias, libre de pinturas y con ampolletas. |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza cerámica, incluyendo la aplicación de refraguado. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado tina, sin saltaduras y oxidación. |  |  |  |  |
|  | Verificar flexible extensión ducha, roseta ducha y soporte ducha nuevas |  |  |  |  |
|  | Verificar barra cortina baño nueva (incluido flanges laterales). |  |  |  |  |
|  | Verificar grifería monomando tina nueva, marca FAS, STRETTO, FANALOZA O NIBSA. |  |  |  |  |
|  | Verificar trampa con rebalse nuevo en tina y verificar tapón y cadenilla nuevo. |  |  |  |  |
|  | Verificar aplicación sello silicona nuevo en encuentro entre borde de tina y cerámica. |  |  |  |  |
|  | Verificar jabonera, percheros, porta confort de loza limpios y sin pinturas. |  |  |  |  |
|  | Verificar argolla del toallero loza sin oxidación, de lo contrario cambiar. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del WC, limpieza interior y exterior, incluido estanque y su tapa. |  |  |  |  |
|  | Verificar fitting y tornillos estanque WC y tapa WC nuevo y del tipo de tapa dura instalada con su envoltorio. |  |  |  |  |
|  | Verificar llave angular del estanque del WC nueva. |  |  |  |  |
|  | Verificar flexible del estanque WC nuevo. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado operativo de llaves de paso de agua fría y caliente, sin filtración, caso contrario cambiar vástago o gomas. |  |  |  |  |
|  | Verificar lavamanos y pedestal en buen estado. |  |  |  |  |
|  | Verificar lavamanos con tapón y cadenilla nueva. |  |  |  |  |
|  | Verificar sifón lavamanos nuevo y sin filtración. |  |  |  |  |
|  | Verificar grifería lavamano monomando nueva, marca FAS, STRETTO, FANALOZA O NIBSA |  |  |  |  |
|  | Verificar instalación de nuevos flexibles de acero trenzado en lavamanos. |  |  |  |  |
|  | Verificar llave de paso lavamanos limpia, sin pintura y sin filtración, de lo contrario cambiar vástago o gomas. |  |  |  |  |
|  | Verificar certificación de mantención o reparación griferías y cambios de gomas. |  |  |  |  |
|  | Verificar pintado cielo con oleo brillante blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar toalleros con soporte de loza y barra de madera, porta confort de loza y gancho toallas de loza. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del espejo, limpio y sin manchas de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado operativo ventanas, limpias y guías lubricadas. |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza de vidrios. |  |  |  |  |
| C.- DORMITORIO 1° PISO O SALA ESCRITORIO: |  | B | C | Ca | NOTAS |  |
|  | Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo brillante blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar cerradura puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar tope goma puerta instalado y firme. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del piso, limpio abrillantado y sin pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de enchufes operativo, limpios, operativos y libre de pintura |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de luminarias, operativas, limpias, libre de pinturas y con ampolletas. |  |  |  |  |
|  | Verificar retiro cables se servicios telefónicos, TV cable, etc. (incluyendo conexionado exterior). |  |  |  |  |
|  | Verificar caja conexión TV cable instalado. |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA. |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en el cielo con látex vinílico blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar cielo y paredes sin orificios. |  |  |  |  |
|  | Verificar pintado guardapolvos con oleo brillante blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar retiro cables de servicios telefónicos, TV cable, etc. (incluyendo conexionado exterior). |  |  |  |  |
|  | Verificar estado ventana corredera y de abatir. |  |  |  |  |
|  | Verificar guías inferior ventana corredera limpia. |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza vidrios ventanas. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado rieles de cortinas de cada ventana, limpios y libres de pintura, con sus 02 tiradores en cada una, instalados y buenos, de lo contrario cambiar. |  |  |  |  |
| D.- PASILLO PRIMER PISO: |  | B | C | Ca | NOTAS |  |
|  | Verificar estado de enchufes operativo, limpios, operativos y libre de pintura |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de luminarias, operativas, limpias, libre de pinturas y con ampolletas. |  |  |  |  |
|  | Verificar retiro cables se servicios telefónicos, TV cable, etc. (incluyendo conexionado exterior). |  |  |  |  |
|  | Verificar estado operativo citófono, limpio y libre de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar caja conexión TV cable y teléfono instalado. |  |  |  |  |
|  | Verificar caja de interruptores automáticos operativo, limpio y libre de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA. |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en el cielo con látex vinílico blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar cielo y paredes sin orificios. |  |  |  |  |
|  | Verificar pintado guardapolvos color oleo brillante blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza bajo escala, incluyendo paredes pintadas. |  |  |  |  |
|  | Verificar puerta acceso cocina pintada con color oleo brillante blanco, bisagras limpias, sin pinturas y tope puerta instalado y firme. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del piso, limpio y sin pintura. |  |  |  |  |
| E.- LIVING COMEDOR: |  | B | C | Ca | NOTAS |  |
|  | Verificar estado puerta acceso lateral a cocina pintada interior y exteriormente con color oleo brillante blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar puerta acceso cocina sin orificios, cerradura y bisagras en buen estado, limpia y sin pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar tope de puerta acceso a cocina instalado y firme. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de enchufes operativo, limpios, operativos y libre de pintura |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado luminarias, operativas, limpias, libre de pinturas y con ampolletas. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado ventanas correderas. |  |  |  |  |
|  | Verificar guía inferior ventanas correderas limpias. |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza vidrios ventanales. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del piso, limpio y sin pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado y operatividad de puertas rebatibles de dos hojas. Verificar limpieza y barnizado. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado caja conexión telefónica y TV cable, limpia y libre de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar pintado guardapolvos con óleo brillante color blanco del living y comedor. |  |  |  |  |
|  | Verificar retiro cables de servicios telefónicos, TV cable, etc. (incluyendo conexionado exterior). |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA. |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en el cielo con látex vinílico blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar cielo y paredes sin orificios. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado rieles de cortinas de cada ventana, limpios y libres de pintura, con 02 tiradores en cada riel, instalados y en buenas condiciones, de lo contrario cambiar. |  |  |  |  |
| F.- COCINA: |  | B | C | Ca | NOTAS |  |
|  | Verificar estado puertas de la cocina. |  |  |  |  |
|  | Verificar topes de puertas instalados y firmes. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del piso, limpio y sin pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de enchufes operativos, limpios, operativos y libre de pintura |  |  |  |  |
| 5.- | Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura. |  |  |  |  |
| 6.- | Verificar estado luminaria, operativas, limpias, libre de pinturas. |  |  |  |  |
| 7.- | Verificar estado ventana corredera. |  |  |  |  |
| 8.- | Verificar guías inferior ventana corredera limpias. |  |  |  |  |
| 9.- | Verificar limpieza vidrios ventanas. |  |  |  |  |
|  | Verificar campana con extractor, operativo, limpia y filtro nuevo. |  |  |  |  |
|  | Verificar timbre operativo y limpio (incluye interruptor exterior operativo y limpio) de lo contrario cambiar. |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado del cielo con óleo brillante blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar cielo y paredes sin orificios. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de los muebles base con sus tapacantos, puertas operativas, bisagras operativas sin oxidación de lo contrario cambiar. |  |  |  |  |
|  | Verificar correcta aplicación de laca acrílica brillante, color blanco, en puertas y tapas de cajones de muebles de cocina base, lavaplatos y aéreos. La superficie deberá ser lisa, brillante y sin fisuras. |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza interior y exterior de los muebles base (incluir parte superior e inferior, además del interior y exterior). |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de los muebles aéreos con sus tapacantos, tomadores, puertas operativas, bisagras operativas sin oxidación de lo contrario cambiar. |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza interior y exterior de los muebles aéreos (incluir parte superior e inferior, además del interior y exterior). |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del lavaplatos, limpio y con sello silicona nuevo, color blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado mueble lavaplatos con sus tapacantos, puertas operativas, bisagras nuevas operativas y sin oxidación. |  |  |  |  |
|  | Verificar sifón del lavaplatos nuevo y sin filtración. |  |  |  |  |
|  | Verificar grifería lavaplatos nueva marca FAS, STRETTO, FANALOZA O NIBSA, cuello Largo, con su respectivo aireador. |  |  |  |  |
|  | Verificar instalación de nuevos flexibles de acero trenzado para agua fría y caliente en lavaplatos. |  |  |  |  |
|  | Verificar lavaplatos con tapón y cadenilla nuevos. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado y limpieza llave paso gas cocina. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado operativo de llaves de paso de agua fría y caliente, sin filtración, caso contrario cambiar vástago o gomas. |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza a cerámicas, incluyendo la aplicación de refraguado. |  |  |  |  |
|  | Verificar certificación de operatividad y reparación a griferías. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado puertas de aluminio en buen estado, limpias y cerraduras operativas. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado mesa con cubierta postformada y pata de metal en buen estado, limpia y sin manchas, de lo contrario cambiar cubierta. |  |  |  |  |
| G.- DESPENSA: |  | B | C | Ca | NOTAS |  |
|  | Verificar estado puerta acceso principal pintada interior y exteriormente, con óleo brillante blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar puerta acceso principal sin orificios, cerradura y bisagras en buen estado, limpias y sin oxidación y sin pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar tope de puerta instalado, firme, sin oxidación. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del piso, limpio y sin manchas de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado luminaria, operativas, limpias, libre de pinturas. |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA. |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en el cielo con látex vinílico blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado repisas y limpias, libre de pintura, con sus respectivos tapacantos. |  |  |  |  |
|  | Verificar pintado guardapolvos con óleo brillante blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar cielo y paredes sin orificios. |  |  |  |  |
| H.- SECTOR LAVANDERIA: |  | B | C | Ca | NOTAS |  |
|  | Verificar estado de enchufes operativos, limpios, operativos y libres de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado luminaria, operativas, limpias, libre de pinturas y con ampolletas. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del piso, limpio y sin pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en paredes con oleo brillante blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en el cielo con oleo brillante blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar cielo y paredes sin orificios. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado mueble aéreo, tapacantos buenos, limpio y sin pinturas. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado puerta aluminio, cerradura operativa, limpia y sin pinturas. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado operativo calefont, requerir 3 últimos certificados de mantención de cada calefont. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado operativo llave paso agua y de gas del calefón. |  |  |  |  |
|  | Verificar nuevas llaves de conexión lavadora |  |  |  |  |
|  | Verificar estado operativo de llaves de paso de agua fría y caliente, sin filtración, caso contrario cambiar vástago o gomas. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del mueble del lavadero, limpio, operativo, bisagras sin oxidación, de lo contrario, cambiar. En caso de que presente deterioro por humedad se deberán reemplazar las partes afectadas, considerando mismo material. |  |  |  |  |
|  | Cambiar sifón del lavadero. |  |  |  |  |
|  | Verificar instalación de nuevos flexibles de acero trenzado de agua fría y caliente del lavadero. |  |  |  |  |
|  | Verificar tapón y cadenilla lavadero. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado ventana corredera. |  |  |  |  |
|  | Verificar guías ventana de correderas, limpias y lubricadas. |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza vidrios ventanas. |  |  |  |  |
| I.- BAÑO SECTOR LAVANDERIA: |  | B | C | Ca | NOTAS |  |
|  | Verificar cerradura puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar tope goma puerta instalado y firme. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del piso, limpio y sin pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de enchufes operativo, limpios, operativos y libre de pintura |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado luminarias, operativas, limpias, libre de pinturas y con ampolletas. |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza cerámica, incluyendo la aplicación de refraguado. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado tina o receptáculo, sin saltaduras y oxidación. |  |  |  |  |
|  | Verificar flexible extensión ducha, roseta ducha y soporte ducha nuevas |  |  |  |  |
|  | Verificar barra cortina baño nueva (incluido flanges laterales). |  |  |  |  |
|  | Verificar nueva combinación tina/ducha, marca FAS, STRETTO, FANALOZA O NIBSA. |  |  |  |  |
|  | Verificar tapón y cadenilla nuevo. |  |  |  |  |
|  | Verificar aplicación sello silicona nuevo entre unión del borde tina y cerámica. |  |  |  |  |
|  | Verificar jabonera, percheros, porta confort de loza limpios y sin pinturas. |  |  |  |  |
|  | Verificar argolla del toallero loza sin oxidación, de lo contrario cambiar. |  |  |  |  |
|  | Verificar fitting y tornillos estanque WC y tapa WC nuevo y del tipo de tapa dura instalada con su envoltorio. |  |  |  |  |
|  | Verificar fitting estanque WC y tapa WC nueva y del tipo de tapa dura instalada con su envoltorio. |  |  |  |  |
|  | Verificar instalación de nueva llave angular del estanque del WC. |  |  |  |  |
|  | Verificar instalación de nuevo flexible acero trenzado de estanque WC. |  |  |  |  |
|  | Verificar lavamanos y pedestal en buen estado. |  |  |  |  |
|  | Verificar lavamanos con tapón y cadenilla nueva. |  |  |  |  |
|  | Verificar sifón lavamanos nuevo y sin filtración. |  |  |  |  |
|  | Verificar nueva grifería agua caliente y fría marca FAS, STRETTO, FANALOZA O NIBSA del lavamanos |  |  |  |  |
|  | Verificar instalación de nuevos flexibles acero trenzado agua caliente y fría en lavamanos. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado operativo de llaves de paso de agua fría y caliente, sin filtración, caso contrario cambiar vástago o gomas. |  |  |  |  |
|  | Verificar certificación de mantención o reparación griferías y cambios de gomas. |  |  |  |  |
|  | Verificar porta toallas con soporte de loza y barra de madera, porta confort de loza y gancho toallas de loza. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del espejo, limpio y sin manchas de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado operativo ventanas, limpio y guías lubricadas. |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza de vidrios. |  |  |  |  |
| J.- ESCALA ACCESO AL 2º PISO: |  | B | C | Ca | NOTAS |  |
|  | Verificar estado escala, peldaños y pasamanos, limpios, sin rayaduras y libre de pinturas. |  |  |  |  |
|  | Verificar se haya efectuado vitrificado a peldaños escala. |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado baranda escala, limpia y sin manchas de pintura. Pintada con dos manos de esmalte sintético, color blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado luminarias (apliquet), operativa, limpia y libre de pintura. |  |  |  |  |
| K.- PASILLO 2º PISO: |  | B | C | Ca | NOTAS |  |
|  | Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA. |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado del cielo con látex vinílico blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del piso, limpieza y sin pinturas. |  |  |  |  |
|  | Verificar pintado guardapolvos con óleo brillante blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de enchufes operativos, limpios, operativos y libres de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado luminarias, operativas, limpias, libre de pinturas y con ampolletas. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de cajas eléctricas ciegas, limpias y libres de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza cúpula tragaluz y respectiva rejilla. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado baranda escala, limpia y sin manchas de pintura. |  |  |  |  |
| L.- BAÑO 2º PISO: |  | B | C | Ca | NOTAS |  |
|  | Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo brillante blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar cerradura puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar tope goma puerta instalado y firme. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del piso, limpio y sin manchas de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de enchufes operativos, limpios, operativos y libres de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado luminarias, operativas, limpias, libre de pinturas y con ampolletas. |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza cerámica o azulejo, incluyendo la aplicación de refraguado. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado tina, sin saltaduras y oxidación |  |  |  |  |
|  | Verificar flexible extensión ducha, roseta ducha y soporte ducha nuevas |  |  |  |  |
|  | Verificar barra cortina baño nueva (incluido flanges laterales). |  |  |  |  |
|  | Verificar nueva combinación tina/ducha, marca FAS, STRETTO, FANALOZA O NIBSA. |  |  |  |  |
|  | Verificar trampa con rebalse nuevo en tina y verificar tapón y cadenilla nuevo. |  |  |  |  |
|  | Verificar aplicación sello silicona nuevo entre unión del borde tina y cerámica. |  |  |  |  |
|  | Verificar jabonera, percheros, porta confort de loza limpios y sin pinturas. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del WC, limpieza interior y exterior, incluido estanque y su tapa. |  |  |  |  |
|  | Verificar fitting y tornillos estanque WC y tapa WC nuevo y del tipo de tapa dura instalada con su envoltorio. |  |  |  |  |
|  | Verificar llave angular del estanque del WC nueva. |  |  |  |  |
|  | Verificar instalación de nuevo flexible acero trenzado del estanque WC. |  |  |  |  |
|  | Verificar llave de paso limpia, sin pintura y sin filtración, de lo contrario cambiar vástago o gomas. |  |  |  |  |
|  | Verificar lavamanos y pedestal en buen estado. |  |  |  |  |
|  | Verificar lavamanos con tapón y cadenilla nueva. |  |  |  |  |
|  | Verificar mueble lavamanos en buen estado y bisagras limpias y sin oxidación, de lo contrario cambiar. |  |  |  |  |
|  | Verificar aplicación sello silicona nuevo entre unión lavamanos y paredes cerámica. |  |  |  |  |
|  | Verificar sifón lavamanos nuevo y sin filtración. |  |  |  |  |
|  | Verificar nueva grifería agua caliente y fría marca FAS, STRETTO, FANALOZA O NIBSA del lavamanos |  |  |  |  |
|  | Verificar instalación de nuevos flexibles acero trenzado del lavamanos. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado operativo de llaves de paso de agua fría y caliente, sin filtración, caso contrario cambiar vástago o gomas. |  |  |  |  |
|  | Verificar certificación de mantención o reparación griferías y cambios de gomas. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del espejo, limpio y libre de pinturas. |  |  |  |  |
|  | Verificar toalleros con soporte de loza y barra de madera, porta confort de loza y gancho toallas de loza. |  |  |  |  |
|  | Verificar toallero loza en buen estado y argolla sin oxidación, de lo contrario cambiar. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de ventanas de abatir limpias y guías lubricadas para buena apertura. |  |  |  |  |
| M.- DORMITORIO PRINCIPAL (SUITE): |  | B | C | Ca | NOTAS |  |
|  | Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo brillante blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar cerradura puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar tope goma puerta instalada y firme. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del piso, limpio y sin manchas de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de enchufes operativos, limpios, operativos y libres de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado luminarias, operativas, limpias, libre de pinturas y con ampolletas. |  |  |  |  |
|  | Verificar retiro cables se servicios telefónicos, TV cable, etc. (incluyendo conexionado exterior). |  |  |  |  |
|  | Verificar caja conexión TV cable instalado. |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA. |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en el cielo con látex vinílico blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar cielo y paredes sin orificios. |  |  |  |  |
|  | Verificar pintado guardapolvos con óleo blanco brillante. |  |  |  |  |
|  | Verificar retiro cables se servicios telefónicos, TV cable, etc. (incluyendo conexionado exterior). |  |  |  |  |
|  | Verificar estado ventana corredera (acceso al balcón), trincas seguros operativos. |  |  |  |  |
|  | Verificar guías inferior ventana corredera limpia. |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza vidrios ventanas. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado citófono, operativo, limpio y libre de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado rieles de cortinas, limpio y libre de pintura y sus 02 tiradores instalados y buenos, de lo contrario cambiar. |  |  |  |  |
| N.- CLOSET DORMITORIO SUITE: |  | B | C | Ca | NOTAS |  |
|  | Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo brillante blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar cerradura puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar tope goma puerta instalada y firme. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del piso, limpio y sin manchas de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de enchufes, limpios, operativos y libre de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado luminarias, operativas, limpias, libre de pinturas y con ampolletas. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado closet izq. y der. limpios y cajoneras con rieles operativas. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado barra closet izq. y der., limpia, sin pintura y sin curvatura, de lo contrario cambiar. |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA. |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en el cielo con látex vinílico blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar cielo y paredes sin orificios. |  |  |  |  |
|  | Verificar pintado guardapolvos con óleo brillante blanco del living y comedor. |  |  |  |  |
| Ñ.- BAÑO DORMITORIO SUITE: |  | B | C | Ca | NOTAS |  |
|  | Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo brillante blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar cerradura puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar tope goma puerta instalado y firme. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del piso, limpio y sin manchas de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de enchufes, operativos, limpios y libre de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado luminarias, operativas, limpias, libre de pinturas y con ampolletas. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado tina, sin saltaduras y oxidación. |  |  |  |  |
|  | Verificar flexible extensión ducha, roseta ducha y soporte ducha nuevas |  |  |  |  |
|  | Verificar barra cortina baño nueva (incluido flanges laterales). |  |  |  |  |
|  | Verificar grifería monomando tina nueva, marca FAS, STRETTO, FANALOZA O NIBSA. |  |  |  |  |
|  | Verificar trampa con rebalse nuevo en tina y verificar tapón y cadenilla nuevo. |  |  |  |  |
|  | Verificar aplicación sello silicona nuevo entre unión del borde tina y cerámica. |  |  |  |  |
|  | Verificar jabonera, percheros, porta confort de loza limpios y sin pinturas. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del WC, limpieza interior y exterior, incluido estanque y su tapa. |  |  |  |  |
|  | Verificar fitting y tornillos estanque WC y tapa WC nuevo y del tipo de tapa dura instalada con su envoltorio. |  |  |  |  |
|  | Verificar instalación de nueva llave angular del estanque del WC. |  |  |  |  |
|  | Verificar instalación de nuevo flexible acero trenzado de estanque WC. |  |  |  |  |
|  | Verificar llave de paso limpia, sin pintura y sin filtración, de lo contrario cambiar vástago o gomas. |  |  |  |  |
|  | Verificar lavamanos tipo vanitorio en buen estado. |  |  |  |  |
|  | Verificar lavamanos con tapón y cadenilla nueva. |  |  |  |  |
|  | Verificar mueble lavamanos vanitorio en buen estado y bisagras limpias y sin oxidación, de lo contrario cambiar. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado puertas mueble vanitorio, limpias y lacado sin rayaduras, de lo contrario enlacar. |  |  |  |  |
|  | Verificar aplicación sello silicona nuevo entre unión lavamanos y paredes cerámica. |  |  |  |  |
|  | Verificar sifón lavamanos nuevo y sin filtración. |  |  |  |  |
|  | Verificar instalación de nueva grifería monomando agua caliente y fría, marca FAS, STRETTO, FANALOZA O NIBSA de lavamanos. |  |  |  |  |
|  | Verificar instalación de nuevos flexibles de acero trenzado de lavamanos, agua caliente y fría. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado operativo de llaves de paso de agua fría y caliente, sin filtración, caso contrario cambiar vástago o gomas. |  |  |  |  |
|  | Verificar certificación de mantención o reparación griferías y cambios de gomas. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del espejo, limpio y libre de pinturas. |  |  |  |  |
|  | Verificar pintado cielo con óleo brillante blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar toalleros con soporte de loza y barra de madera, porta confort de loza y gancho toallas de loza. |  |  |  |  |
|  | Verificar toalleros loza en buen estado y argolla sin oxidación, de lo contrario cambiar. |  |  |  |  |
| O.- BALCON (contiguo dormitorio ppal.): |  | B | C | Ca | NOTAS |  |
|  | Verificar estado limpieza y piso libre de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del farol, limpio y operativo. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado enchufe, limpio y libre de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar paredes sin clavos y orificios. |  |  |  |  |
| P.- DORMITORIO Nº 1 (contiguo al dormitorio ppal.): |  | B | C | Ca | NOTAS |  |
|  | Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo brillante blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar cerradura puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar tope goma puerta instalada y firme. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del piso, limpio y sin manchas de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de enchufes, operativos, limpios y libre de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado luminarias, operativas, limpias, libre de pinturas y con ampolletas. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado ventana corredera. Corroborar |  |  |  |  |
|  | Verificar guía inferior ventanas correderas limpias. |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza vidrios ventanales |  |  |  |  |
|  | Verificar pintado guardapolvos con óleo blanco brillante. |  |  |  |  |
|  | Verificar retiro cables se servicios telefónicos, TV cable, etc. (incluyendo conexionado exterior). |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del piso limpio y sin pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA. |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en el cielo con látex vinílico blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar cielo y paredes sin orificios. |  |  |  |  |
|  | Verificar pintado interior closet con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA. |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza general interior closet. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado puertas correderas con desplazamiento libre y sin esfuerzo. |  |  |  |  |
|  | Verificar guías de puertas correderas limpias y sin pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar riel de puerta corredera atornillado y firme. |  |  |  |  |
|  | Verificar barra interior closet buena, sin oxidación y sin curvatura, de lo contrario cambiar. |  |  |  |  |
|  | Verificar guía plástica inferior y tope interior de puerta corredera closet instalada y buena. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de rieles de cortina, limpio, libre de pintura y con sus 2 tiradores. |  |  |  |  |
| Q.- DORMITORIO Nº 2 (contiguo al pasillo del baño) : |  | B | C | Ca | NOTAS |  |
|  | Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo brillante color blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar chapa cerradura puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar tope goma puerta instalada y firme. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del piso, limpio y sin manchas de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de enchufes, operativos, limpios y libre de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado luminarias, operativas, limpias, libre de pinturas y con ampolletas. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado punto de conexión TV cable. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado ventana corredera. Corroborar. |  |  |  |  |
|  | Verificar guía inferior ventana corredera limpia. |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza vidrios ventanas |  |  |  |  |
|  | Verificar ventana de abatir limpia y guía lubricada para su fácil apertura. |  |  |  |  |
|  | Verificar pintado guardapolvos con óleo brillante blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar retiro cables se servicios telefónicos, TV cable, etc. (incluyendo conexionado exterior). |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA. |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en el cielo con látex vinílico blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar cielo y paredes sin orificios. |  |  |  |  |
|  | Verificar pintado paredes closet esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA. |  |  |  |  |
|  | Verificar pintado cielo closet con látex vinílico blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar pintado puertas closet (si corresponde) con óleo brillante blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza general interior closet. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado puertas correderas closet con desplazamiento libre y sin esfuerzo. |  |  |  |  |
|  | Verificar guías de puertas correderas closet limpias y sin pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar riel puerta corredera closet atornillado y firme. |  |  |  |  |
|  | Verificar barra interior closet buena, sin oxidación y sin curvatura, de lo contrario cambiar. |  |  |  |  |
|  | Verificar guía plástica inferior y tope interior de puerta corredera closet instalada y buena. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de rieles de cortina, limpio, libre de pintura y con sus 2 tiradores sin óxido (de lo contrario cambiar). |  |  |  |  |
| R.- BODEGA (patio) : |  | B | C | Ca | NOTAS |  |
|  | Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo brillante blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar chapa cerradura puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar tope goma puerta instalada y firme. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del piso, limpio y sin manchas de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de enchufes, operativos, limpios y libre de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado luminarias, operativas, limpias, libre de pinturas y con ampolletas. |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA. |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en el cielo con látex vinílico blanco. |  |  |  |  |
|  | Verificar cielo y paredes sin orificios. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado estantería limpia y en buen estado. |  |  |  |  |
| S.- PATIOS (interior y frontis): |  | B | C | Ca | NOTAS |  |
|  | Verificar estado puerta, barnizada, chapa en buen estado, limpia y libre de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado luminarias en buen estado, limpias y operativas. |  |  |  |  |
|  | Verificar nueva llave de jardín tipo bola |  |  |  |  |
|  | Verificar plantas y arbustos en buen estado. |  |  |  |  |
|  | Verificar corte y estado del césped. |  |  |  |  |
| T.- ESTACIONAMIENTO: |  | B | C | Ca | NOTAS |  |
|  | Verificar estado nepal del techo y pared posterior. |  |  |  |  |
|  | Verificar luminarias en buen estado, limpias y operativas. Incluye faroles. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado interruptor de luminarias, operativo y limpio. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado interruptor timbre, limpio y operativo |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza general y sin manchas de aceite o combustible. |  |  |  |  |
| U.- SECTOR ASADERA O BARBACOA: |  | B | C | Ca | NOTAS |  |
|  | Verificar luminaria (faroles) operativa, limpia, libre de pinturas y en buen estado. |  |  |  |  |
|  | Verificar retiro de clavos, tornillos, etc. y orificios de las paredes tapados. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado y limpieza asadera. Incluye mesones. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de la puerta, limpia y barnizada si corresponde. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de enchufes, limpios, operativos y libres de pintura. |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza general sector. |  |  |  |  |
| V.- OTROS GENERALES: |  | B | C | Ca | NOTAS |
|  | Verificar certificaciones de mantenimiento de calefónt (que sea realizada por bienique). |  |  |  |  |
|  | Solicitar certificación de mantenimiento de griferías y sus respectivos cambios de gomas. |  |  |  |  |
|  | Solicitar boleta de consumo agua cancelada al momento de la restitución. (además calcular m3 que señala la boleta, con los m3 que marca el medidor y transferir a Bienique la diferencia.) |  |  |  |  |
|  | Solicitar boleta de consumo luz cancelada al momento de la restitución. (además calcular kw que señala la boleta, con los kw que marca el medidor y transferir a Bienique la diferencia.) |  |  |  |  |
|  | Solicitar boleta de consumo gas cancelada al momento de la restitución. (además calcular m3 que señala la boleta, con los m3 que marca el medidor y transferir a Bienique la diferencia.) |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del medidor de agua y sus respectivas llaves de paso, sin filtración. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del medidor de gas y sus respectivas llaves de paso, sin fugas de gas. |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de medidores de luz y su respectivo interruptor automático operativo. |  |  |  |  |
|  | Registro de lectura medidor de agua |  |  |  |  |  |
|  | Registro de lectura medidor de luz |  |  |  |  |  |
|  | Registro de lectura medidor de gas. |  |  |  |  |  |
|  | Cerrar llaves de pasos de agua, gas y bajar interruptor automático de los respectivos medidores. |  |  |  |  |  |
|  | Tenencia de mascotas: SI NO Si la opción es “SI”, requerir Certificado de Fumigación. |  |  |  |  |  |
|  | A la restitución definitiva, recuperar juegos de llaves, de la vivienda, bodega y portones acceso a C.R. Huayquique. |  |  |  |  |  |
| X.- OTRAS OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |  |

FECHA: ______ de _________de 20____.-

| MORADOR O APODERADO |  |  | REPRESENTANTE BIENIQUE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOME CONOCIMIENTO |  |  | FIRMA INSPECTOR |  |  |
| Grado | : |  | Grado | : |  |
| N.P.I | : |  | N.P.I: | : |  |
| Nombre | : |  | Nombre | : |  |